# 20. Inhaled Anesthetic Delivery Systems — סיכום לשלב א׳

────────────────────────────────────────────────────────────

## עקרונות מפתח

מקטעי לחץ (Pressure Sections): המכונה מחולקת ל-3 אזורים:

- High-Pressure: בלוני E-Cylinder (~2000 psig לחמצן) → מופחת ל-40–45 psig

- Intermediate-Pressure: צנרת בית-חולים (50–55 psig); כולל Fail-Safe Valve ו-Oxygen Flush Valve

- Low-Pressure (LPS): מברזי הזרימה ועד יציאת הגז למעגל — הרגיש ביותר לדליפות

Oxygen Flush Valve: מספק 35–75 ל״ד של 100% O₂ ישירות למעגל; עלול לגרום Barotrauma או Awareness אם משתמשים בו שלא כהלכה

Fail-Safe Valve + Proportioning System: מגן מפני תערובת היפוקסית עם N₂O — אך אינו 100% Fail-Safe

Safety Systems למניעת חיבורים שגויים:

- DISS (Diameter Index Safety System) — לצנרת קיר

- PISS (Pin Index Safety System) — לבלוני E-Cylinder

- ⚠️ שניהם לא חסינים לחלוטין מפני חיבור שגוי

Pipeline Crossover/Contamination: חובה לפתוח בלון O₂ גיבוי ולנתק את צנרת הקיר — אם הקיר נשאר מחובר, הגז החשוד ימשיך לזרום

בדיקת מכונה לפני ניתוח (Pre-Anesthesia Checkout): הצעד הקריטי ביותר — לוודא נוכחות Self-Inflating Resuscitation Bag ומקור חמצן חלופי (E-Cylinder)

כלל זהב: בכל ספק לגבי תקינות המכונה — Ventilate & Oxygenate first, troubleshoot later

────────────────────────────────────────────────────────────

## נוסחאות ונקודות חישוב

### 1. חוק דלטון (Dalton's Law of Partial Pressures)

$$P_{gas} = \frac{\text{Volume\%}}{100} \times P_{total}$$

| ריכוז (Volume%) | לחץ אטמוספרי | לחץ חלקי |
| --- | --- | --- |
| 1.0% | 760 mmHg | 7.6 mmHg |
| 1.2% (Isoflurane MAC) | 760 mmHg | ~9.1 mmHg |

💡 הלחץ החלקי — לא האחוז הנפחי — הוא שקובע את עומק ההרדמה הפרמקולוגי. קריטי להבנת שינויי גובה (Altitude)!

────────────────────────────────────────────────────────────

### 2. Time Constant של מעגל הנשימה

$$\tau = \frac{V_{circ}}{FGF}$$

$V_{circ}$ ≈ 6 ליטר (מבוגר)

$\tau$ יחסי הופכי ל-FGF

| מספר קבועי זמן (τ) | אחוז שיווי משקל שהושג |
| --- | --- |
| 1τ | 63.1% |
| 2τ | 86.5% |
| 3τ | 95% |
| 4τ | 98%+ |

⚠️ מלכוד בחינה: הגדלת FGF פי 4 → τ קטן ל-25% מערכו, כלומר מתקצר ב-75%

────────────────────────────────────────────────────────────

### 3. דרישות FGF למניעת Rebreathing — Mapleson Circuits

| מעגל | אוורור ספונטני | אוורור מכני |
| --- | --- | --- |
| Mapleson A (Magill) | יעיל — FGF = Minute Ventilation | לא יעיל |
| Mapleson D / Bain | FGF ≥ 2–3× Minute Ventilation | FGF ≥ Minute Ventilation |
| Jackson-Rees (Mapleson F) | FGF ≥ 2–3× Minute Ventilation | FGF ≥ Minute Ventilation |

────────────────────────────────────────────────────────────

## נקודות בעלות תשואה גבוהה

### 🔴 Capnography & Rebreathing — האבחנה המכריעה

| ממצא בגרף | מערכת Circle | מערכת Mapleson |
| --- | --- | --- |
| Baseline Phase I > 0 | פתולוגי! | "פונקציונלי" — צפוי |
| סיבה עיקרית | Exhausted Soda Lime / שסתום תקוע | FGF נמוך מדי |
| פתרון | החלף Soda Lime / תקן שסתום | הגדל FGF |

🎯 הגרף הפתוגנומוני ל-Exhausted Absorbent: Baseline של ה-Capnogram אינו חוזר ל-0 (Phase I elevated)

>

Soda Lime reaction: CO₂ + Ca(OH)₂ → CaCO₃ + H₂O + Heat

────────────────────────────────────────────────────────────

### 🔴 סיבות ל-Rebreathing במעגל Circle — אבחנה מבדלת

| סיבה | מנגנון | ממצא ייחודי |
| --- | --- | --- |
| Exhausted Absorbent | אין סופח פעיל | Baseline ↑, גרף סימטרי |
| Inspiratory Valve Stuck Open | גז נשוף חוזר לזרוע שאיפה | Slanted downstroke |
| Expiratory Valve Stuck Open | גז מ-Y-piece נשאף חזרה | Slanted downstroke |
| Blocked Sample Line | גרף "מרוח" — אך Baseline חוזר ל-0 | Damped waveform |

────────────────────────────────────────────────────────────

### 🟡 מאיידים (Vaporizers) — נקודות מפתח

אפקט שאיבה (Pumping Effect): בלחץ שלילי של שאיפה, גז חוזר מהמאייד → ריכוז גבוה מהמצופה

- פתרון: Check Valve ביציאת המאייד (Outlet Check Valve)

שינוי גובה: אחוז המאייד נשאר קבוע, אך הלחץ החלקי יורד עם ירידת לחץ אטמוספרי → אנסתזיה רדודה יותר בגובה רב

Thermal Compensation: המאיידים המודרניים בנויים מחומרים בעלי מוליכות תרמית גבוהה (נחושת/פליז) לשמור על טמפרטורה קבועה

────────────────────────────────────────────────────────────

### 🟡 Thorpe Tube Flowmeter — עקרון הפעולה

Variable-Orifice, Constant-Pressure — הקריאה מתבצעת באמצע הצף (Float)

גזים שונים ≠ כיול זהה: כל flowmeter מכויל לגז ספציפי — לא ניתן להחלפה

O₂ תמיד אחרון בזרימה (Downstream) — מגן מפני תערובת היפוקסית אם יש דליפה ב-LPS

────────────────────────────────────────────────────────────

### 🟡 Scavenging System — מערכת פינוי גזים

מטרה: הפחתת חשיפה תעסוקתית לגזי הרדמה

Active System: שאיבה חיצונית — סיכון ל-Negative Pressure במעגל אם ה-Interface נסתם

Passive System: תלוי בלחץ הנשיפה של המטופל + APL Valve

⚠️ תקלה ב-Scavenging לא מסכנת מיידית את המטופל — אך מסכנת את צוות החדר

────────────────────────────────────────────────────────────

### 🟡 E-Cylinder — ערכים חיוניים לזכירה

| גז | לחץ מלא | שיטת ניטור יתרה |
| --- | --- | --- |
| O₂ | ~2000 psig | Pressure gauge (לינארי) |
| N₂O | ~745 psig | לשקול! (לחץ קבוע עד ריקון כמעט מוחלט) |

🎯 מלכוד: לחץ N₂O בגלילה נשאר ~745 psig עד ש-~75% מהתכולה אזלה — לא ניתן לנטר ע"י לחץ בלבד

────────────────────────────────────────────────────────────

## שאלות נפוצות בנושא

### שאלה 1

בגרף קפנוגרפי, Phase I (Baseline) אינו חוזר ל-0 במהלך שאיפה. המטופל מחובר ל-Circle System. מהי הסיבה הסבירה ביותר?

תשובה: Exhausted CO₂ Absorbent (Soda Lime רווי).

פעולה נדרשת: החלפת ה-Soda Lime.

*(שסתום תקוע הוא אפשרות נוספת, אך Soda Lime רווי הוא הסיבה השכיחה ביותר)*

────────────────────────────────────────────────────────────

### שאלה 2

ריכוז גז נדיף בתערובת עומד על 1.0% בגובה פני הים (760 mmHg). מהו הלחץ החלקי שלו?

תשובה: $(1.0/100) \times 760 = \mathbf{7.6 \text{ mmHg}}$

*(על פי חוק דלטון)*

────────────────────────────────────────────────────────────

### שאלה 3

בעת הגדלת FGF פי 4 — כיצד משתנה Time Constant (τ) של מעגל הנשימה?

תשובה: τ = V_circ / FGF → הגדלת FGF פי 4 מקטינה את τ ל-25% מערכו המקורי, כלומר מתקצר ב-75%.

────────────────────────────────────────────────────────────

### שאלה 4

חולה מחובר למעגל Bain (Mapleson D) ומאוורר ספונטנית. הקפנוגרף מראה Baseline מוגבה. מהי הסיבה ומה הפתרון?

תשובה: ה-Baseline המוגבה נובע מ-FGF לא מספיק — Functional Rebreathing. במעגל Mapleson, אין Absorbent, והסילוק של CO₂ תלוי אך ורק ב-Washout ע"י FGF.

פתרון: הגדל FGF (לאוורור ספונטני ב-Mapleson D: FGF ≥ 2–3 × Minute Ventilation).

────────────────────────────────────────────────────────────

### שאלה 5

בעת Pipeline Crossover (זיהום/החלפה בצנרת בית-החולים) — מהן שתי הפעולות המיידיות הנדרשות?

תשובה:

1. פתח בלון O₂ גיבוי (E-Cylinder)

2. נתק את צנרת הקיר לחלוטין — כל עוד הקיר מחובר, הגז החשוד ימשיך לזרום לחולה

────────────────────────────────────────────────────────────

## קבצים בתיקייה

`Analyzing Rebreathing Patterns and CO2 Absorbent Failure.docx`

`Dalton's Law and Partial Pressure in Anesthesia Machine Physics.docx`

`Dynamics of Rebreathing in Mapleson Circuits.docx`

`עקרונות המבנה והפנאומטיקה של מכונת ההרדמה המודרנית.docx`

`דינמיקת קבועי זמן וזרימת גזים בהרדמה על פי מילר.docx`

`פרוטוקול בדיקת מכונת הרדמה_ הנחיות ASA ומילר.docx`

`נוהל בדיקת מערכת ההרדמה_ ניתוח הנחיות ASA ומילר.docx`

`מערכות לחץ נמוך במכונות הרדמה_ מבנה ומנגנוני בטיחות.docx`

`Mechanisms of Anesthesia Gas Scavenging Systems.docx`

`אפקט השאיבה במאיידי הרדמה_ מנגנון, גורמים ופתרונות הנדסיים.docx`

`עקרון הפעולה והמנגנון הפיזיקלי של מד זרימה בהרדמה.docx`

`מערכות הלחץ במכונת ההרדמה_ ניתוח לפי Miller's Anesthesia.docx`

`ניהול לחצי חמצן במערכות הרדמה ותפעול בלוני גז.docx`

`thoughtful Physics and Calibration of the Thorpe Tube Flowmeter.docx`

`ASA Standards for Pre-Anesthesia Machine Checkout Procedures.docx`

`thoughtful Thermal Properties of Anesthesia Vaporizer Construction.docx`

`שסתום האל-חזור במערכת הלחץ הגבוה של מכונת ההרדמה.docx`

`שסתום הזרמת חמצן_ מנגנונים, סיכונים ודגשים לבחינה.docx`