# 23. Intravenous Drug Delivery Systems — סיכום לשלב א׳

────────────────────────────────────────────────────────────

## עקרונות מפתח

Multicompartment Models: הפרמקוקינטיקה של תרופות הרדמה מתוארת על ידי מודלים של מספר תאים (Compartments) — Central + Peripheral. ריכוז הפלזמה לבדו אינו מספיק לחיזוי האפקט הקליני.

Biophase / Effect Site: אתר הפעולה של התרופה. קיים עיכוב (Hysteresis) בין שיא ריכוז הפלזמה לשיא האפקט הקליני, המוצג ע"י הקבוע k_e0 (שיעור שיווי המשקל בין פלזמה ל-Effect Site).

TCI — Target-Controlled Infusion: מערכת המחשבת קצב הזרקה דינמי על מנת להגיע לריכוז מטרה מוגדר (בפלזמה או ב-Effect Site). מניחה שהתרופה מגיעה לדם באופן מיידי בהתאם לקצב המשאבה — לכן דיוק טכני הוא קריטי.

Maintenance Infusion — עיקרון ה-BET: כדי לשמור ריכוז יציב, יש להתחשב בצבירת תרופה ברקמות (Peripheral Accumulation). קצב הזרקה קבוע אינו מספיק לאורך זמן ללא התאמה.

Dead Space במערכת TIVA: חלל מת גדול בסט ההזרקה גורם לעיכוב ואי-דיוק באספקת התרופה — במיוחד כאשר קצב נוזלי ה-Carrier משתנה. חיבור קו התרופה לקו הנוזלים חייב להיות קרוב ככל הניתן למטופל.

שסתומים חד-כיווניים (Anti-reflux / Anti-syphon Valves): חובה במערכות TIVA למניעת Backflow של תרופה לתוך שקית הנוזלים ולמניעת Syphoning בחסימה ורידית.

Synergy בין Hypnotic ל-Opioid: ריכוזי מטרה אידיאליים לפרופול ולאופיואיד צריכים להיקבע תוך התחשבות בסינרגיה ביניהם — כל אחד בנפרד מפחית את הדרישה מהשני.

────────────────────────────────────────────────────────────

## נוסחאות ונקודות חישוב

### מינון פתיחה (Initial Bolus)

| גישה | נוסחה | הערה |
| --- | --- | --- |
| גישה קלאסית (שגויה!) | Dose = C_target × V_d | מתעלמת מ-k_e0 |
| גישה נכונה | Dose = C_target × V_d at peak effect | V_d at peak effect < V_d כולל |

⚠️ נקודה למבחן: הנוסחה הקלאסית (C × Vd) אינה מדויקת כי היא מתעלמת מהתפלגות התרופה לפריפריה עד לשיא האפקט.

### קצב תחזוקה (Maintenance Rate)

$$\text{Maintenance Rate} = C_{target} \times Cl$$

אך בפועל, קצב זה יורד עם הזמן עקב Accumulation ברקמות פריפריאליות.

### k_e0 ו-Time to Peak Effect

$$t_{1/2}k_{e0} = \frac{0.693}{k_{e0}}$$

| תרופה | זמן לשיא האפקט | t½ k_e0 | מסיסות בשומן |
| --- | --- | --- | --- |
| Morphine | ~19 דקות | ארוך מאוד | נמוכה מאוד (Octanol/H₂O = 1.4) |
| Sufentanil | ~5.6 דקות | בינוני | גבוהה |
| Fentanyl | ~3.6 דקות | קצר | גבוהה מאוד (Octanol/H₂O = 813) |
| Midazolam | ~2.8 דקות | קצר | בינונית |
| Remifentanil | ~1.8 דקות | קצר ביותר | גבוהה |

📌 מקור: Table 23.1 + Table 22.6 — Miller's Anesthesia

────────────────────────────────────────────────────────────

## נקודות בעלות תשואה גבוהה

🔴 מורפין — האטי ביותר להגיע לאפקט:

זמן שיא אפקט של ~19 דקות לאחר בולוס IV. הסיבה: pKa = 8.0 (ינון גבוה ב-pH פיזיולוגי) + מסיסות שומן נמוכה מאוד ← חציית BBB איטית מאוד. מתן מינונים חוזרים לפני שיא האפקט מוביל ל-Overdose.

🔴 Dead Space — הפתרון הוא קרבה למטופל:

לפי Box 23.1 ("Recommendations for Safe Practice of TIVA"): *"Drug and fluid lines should join as close to the patient as possible to minimize dead space."* — זוהי המלצה מפורשת לבחינה.

🟠 Anti-reflux + Anti-syphon Valves — שניהם נדרשים:

Anti-reflux: מונע חזרת תרופה לשקית הנוזלים כשנוצרת חסימה.

Anti-syphon: מונע "ניקוז" פסיבי של תרופה מהמזרק בכוח הכבידה.

🟠 High Compliance בצינורות — בעיה בנפחים קטנים:

צינורות גמישים מדי סופגים לחץ ומשבשים דיוק — רלוונטי במיוחד ב-TCI לילדים ובתרופות בריכוז גבוה ב-Low-Rate Infusion.

🟡 TCI vs. Manual TIVA:

TCI מחשב מחדש את קצב ההזרקה כל כמה שניות על פי מודל PK מוגדר (למשל Marsh או Schnider לפרופול). המודל מניח Zero Dead Space ו-Zero Compliance — לכן חשיבות גבוהה לטכניק נכון.

🟡 Effect-Site TCI לעומת Plasma TCI:

ב-Effect-Site TCI המשאבה "מגזימה" בהתחלה (Overshoot בפלזמה) על מנת לדחוף תרופה מהר אל ה-Biophase. ב-Plasma TCI אין Overshoot בפלזמה אך האפקט מתאחר יותר.

🟡 Indirect Effect Models — אופיואידים ונשימה:

השפעת אופיואידים על נשימה היא אינדירקטית — לא רפלקס ישיר של ריכוז, אלא שינוי ב-Feedback Loop בין CO₂ לאוורור. לכן מודלים ישירים (Direct-Effect) אינם מתאימים לחיזוי דיכוי נשימה.

────────────────────────────────────────────────────────────

## שאלות נפוצות בנושא

שאלה 1:

מטופל מקבל בולוס של מורפין IV למחלצת כאב חד. 5 דקות לאחר מכן המטופל מדווח שעדיין כואב לו ואתה שוקל מינון נוסף. מה הסיבה הפיזיולוגית לכך שהאפקט עדיין אינו מלא?

תשובה: מורפין מאופיין ב-k_e0 נמוך מאוד ו-t½ k_e0 ארוך, המשקף מעבר איטי מהפלזמה ל-Effect Site (BBB). שיא האפקט מגיע רק לאחר ~19 דקות. מתן מינון נוסף לפני שיא זה עלול לגרום ל-Overdose מצטבר.

────────────────────────────────────────────────────────────

שאלה 2:

באיזה מיקום בסט ההזרקה יש לחבר את קו תרופות ה-TIVA לקו הנוזלים הראשי, ומדוע?

תשובה: קרוב ככל הניתן למטופל (Proximal to the patient). מטרה: מזעור Dead Space. Dead Space גדול גורם לעיכוב ואי-יציבות בקצב הגעת התרופה — כי השינויים בקצב נוזלי ה-Carrier ישפיעו על קצב "שטיפת" התרופה אל הוריד.

────────────────────────────────────────────────────────────

שאלה 3:

מה ההבדל בין Anti-reflux valve ל-Anti-syphon valve, ומתי כל אחד נדרש?

תשובה:

- Anti-reflux: מונע זרימה חוזרת (Backflow) של תרופה ממקום חיבור הסט חזרה לשקית הנוזלים כאשר נוצרת חסימה (עלייה בלחץ).

- Anti-syphon: מונע ניקוז פסיבי גרביטציוני של תרופה מהמזרק כאשר המשאבה כבויה או המזרק גבוה מהמטופל.

שניהם נדרשים יחד במערכת TIVA בטוחה.

────────────────────────────────────────────────────────────

שאלה 4:

מדוע הנוסחה הקלאסית `Dose = C_target × Vd` אינה מדויקת לחישוב מינון פתיחה ב-TIVA?

תשובה: הנוסחה הקלאסית מניחה שיווי משקל מיידי בין פלזמה לכל הרקמות, ומתעלמת מ-k_e0 ומעיכוב ה-Biophase Equilibration. המינון הנכון מחושב לפי Vd at peak effect — נפח התפלגות קטן יותר, המתאים לנקודת שיא האפקט בלבד, ולא לנפח ההתפלגות הסופי.

────────────────────────────────────────────────────────────

שאלה 5:

מהי הבעיה בשימוש בצינורות בעלי High Compliance במערכת TIVA?

תשובה: צינורות גמישים מדי (High Compliance) סופגים חלק מהלחץ שמייצרת המשאבה, מה שגורם לאי-דיוק בנפח הנזרק — במיוחד בקצבי הזרקה נמוכים ובנפחים קטנים. זה קריטי ב-TCI שבו המודל מניח שתגובת הזרמה היא מיידית ומדויקת. יש להשתמש בצינורות בעלי Low Compliance.

────────────────────────────────────────────────────────────

## קבצים בתיקייה

`Precision and Dead Space Management in TIVA Systems.docx`

`Pharmacokinetics of Opioid Peak Effect Times.docx`