# 37. Respiratory Monitoring — סיכום לשלב א׳

────────────────────────────────────────────────────────────

## עקרונות מפתח

Pulse Oximetry מבוסס על שני אורכי גל (660 nm אדום + 940 nm infrared); מודד SpO₂ בלבד — לא PaO₂, לא תוכן חמצן, לא Cardiac Output

Capnography (Time-based) מחולקת ל-4 פאזות: Phase I (Dead Space), Phase II (Upstroke/Transitional), Phase III (Alveolar Plateau), Phase 0 (Inspiration). EtCO₂ תקין = 35–45 mmHg

הפרש PaCO₂ − EtCO₂ תקין = 2–5 mmHg (Dead Space effect); עלייה בהפרש = עלייה ב-Dead Space או ירידה ב-Cardiac Output

ב-VCV (Volume Controlled): Vt קבוע — שינויים ב-Compliance/Resistance מתבטאים בשינויי לחץ. ב-PCV (Pressure Controlled): לחץ קבוע — שינויים ב-Compliance מתבטאים בשינויי נפח

Auto-PEEP (Intrinsic PEEP) נגרם מ-Air Trapping; מתרחש בברונכוספאזם, COPD, I:E ratio קצר — זרימת האקספיריום אינה מגיעה לאפס לפני הנשימה הבאה

Pulse Oximetry מניחה שרק עורקים פועמים (AC component) — כל מצב הגורם לפעימות ורידיות (Tricuspid Regurgitation) או לשינוי בספקטרום הבליעה (COHb, MetHb) גורם לקריאה שגויה

ניטור נשימתי מספק מידע ברמת מערכת שלמה (Whole-Lung) — היסק על מצב אזורי מחייב זהירות קלינית

────────────────────────────────────────────────────────────

## נוסחאות ונקודות חישוב

### ✦ תוכן חמצן עורקי (Arterial Oxygen Content)

$$CaO_2 = (Hb \times 1.34 \times SaO_2) + (0.003 \times PaO_2)$$

| רכיב | ערך תקין | הערה |
| --- | --- | --- |
| Hb × 1.34 × SaO₂ | ~19.5 mL/dL | המרכיב הדומיננטי |
| 0.003 × PaO₂ | ~0.3 mL/dL | מינורי בדרך כלל |
| CaO₂ תקין | ~20 mL/dL |  |

### ✦ ערכי EtCO₂ ופרשנות

| EtCO₂ | פרשנות |
| --- | --- |
| 35–45 mmHg | נורמלי |
| ↓ פתאומי לאפס | אינטובציה לוושט / ניתוק מעגל |
| ↓ פתאומי (לא לאפס) | Pulmonary Embolism, ↓ CO, Cardiac Arrest |
| ↑ מתקדם | Hypoventilation, ↑ CO₂ production (היפרתרמיה ממאירה) |
| Elevated Baseline | Exhausted CO₂ absorber / שסתום אקספירטורי תקול |

### ✦ משוואת תנועה (Equation of Motion)

$$P_{aw} = \frac{V_t}{C_{rs}} + (R_{aw} \times \dot{V}) + PEEP$$

| VCV: Vt קבוע | PCV: P קבוע |
| --- | --- |
| עלייה ב-Resistance → ↑ Peak Pressure, Plateau תקין | עלייה ב-Resistance → ↓ Vt, זרימה לא מגיעה לאפס (Air Trapping) |
| ירידה ב-Compliance → ↑ Plateau Pressure | ירידה ב-Compliance → ↓ Vt משמעותי, זרימה מגיעה לאפס מהר |

### ✦ Driving Pressure

$$\Delta P = P_{Plateau} - PEEP$$

ערך תקין: < 15 cmH₂O

Driving Pressure > 15 = סמן לעלייה בסיכון פולמונרי

### ✦ SpO₂ vs SaO₂ — ערכי ייחוס

| SpO₂ | PaO₂ משוער | משמעות |
| --- | --- | --- |
| 98–100% | > 90 mmHg | תקין |
| 95% | ~80 mmHg | גבול תקין |
| 90% | ~60 mmHg | Hypoxemia — נקודת ה-"knee" |
| < 90% | < 60 mmHg | Hypoxemia משמעותית |

────────────────────────────────────────────────────────────

## נקודות בעלות תשואה גבוהה

### 🔴 Capnography — זיהוי תבניות

| תבנית | שם | אבחנה |
| --- | --- | --- |
| Shark Fin (Phase III עולה) | Obstructive Pattern | ברונכוספאזם, COPD — Increased Airway Resistance |
| Flatline (=0) | No CO₂ | אינטובציה לוושט — הידבק לזה! |
| Elevated Baseline | Rebreathing | CO₂ absorber תקול / שסתום אקספירטורי לא נסגר |
| Clefts בפלאטו | Spontaneous efforts | מטופל נושם על המנשם (Curare Cleft) |
| Cardiogenic Oscillations | פעימות לב | גלים קטנים בסוף Phase III — תקין |
| Double Peak | Bimodal Plateau | ריאות עם קבועי זמן שונים מאוד (Single Lung Tx) |
| Short Plateau + ↓ EtCO₂ | Cuff Leak | דליפה מהבלונית |
| Slanted Downstroke | Inspiratory Valve Fault | שסתום אינספירטורי תקול |
| Dual Plateau | Sample Line Leak | חור בצינורית דגימה |

⚠️ Alpha Angle (בין Phase II ל-Phase III): עולה בברונכוספאזם. Beta Angle (בין Phase III ל-Phase 0): עולה ב-Rebreathing.

────────────────────────────────────────────────────────────

### 🔴 Pulse Oximetry — שגיאות מדידה

| מצב | כיוון השגיאה | מנגנון |
| --- | --- | --- |
| COHb (הרעלת CO) | ↑ False High | COHb בולע 660nm כמו O₂Hb — נראה כמחומצן |
| MetHb | → 85% בכל ריכוז | MetHb בולע שווה בשני אורכי הגל → ratio=1 → 85% |
| Tricuspid Regurgitation קשה | ↓ False Low | פעימות ורידיות בפריפריה — המכשיר משקלל סטורציה ורידית |
| Methylene Blue | ↓ False Low (חולף) | בליעה גבוהה ב-660nm → נראה כ-Deoxyhemoglobin |
| Indocyanine Green | ↓ False Low | דומה ל-Methylene Blue |
| Nail Polish (כחול/שחור/ירוק) | ↓ False Low | בליעה ב-660nm |
| Motion Artifact | שניהם | בלבול בין AC ל-DC |
| Dark Skin | עלול לזלזל | ביצועים פחות מדויקים ב-SpO₂ < 90% |
| Anemia | לא ישירות | SpO₂ יכול להיות 100% עם Hb=5 — CaO₂ נמוך! |
| Carboxyhemoglobin + MetHb | Co-oximeter בלבד | SpO₂ רגיל לא מבחין — דרוש Co-oximetry |

⚠️ נקודה קריטית: SpO₂ "מושלם" לא אומר שהמטופל טוב! בהרעלת CO — SpO₂=100%, מטופל מת. בAnemia — SpO₂=100%, Delivery נמוך.

────────────────────────────────────────────────────────────

### 🔴 VCV vs PCV — הבדל קריטי לשאלות הבחינה

|  | VCV | PCV |
| --- | --- | --- |
| משתנה קבוע | Vt | P_insp |
| משתנה תלוי | Pressure | Vt |
| Pneumothorax | ↑ Peak & Plateau Pressure | ↓ Vt |
| ברונכוספאזם | ↑ Peak Pressure בלבד (Plateau תקין) | ↓ Vt + Air Trapping |
| ↓ Compliance | ↑ Plateau Pressure | ↓ Vt |

💡 ב-PCV: Vt יורד = ↓ Compliance (פנאומוטורקס, בצקת ריאות, לפרוסקופיה). Vt יורד + זרימה לא מגיעה לאפס = ↑ Resistance (ברונכוספאזם).

────────────────────────────────────────────────────────────

### 🔴 Auto-PEEP — אבחנה וטיפול

מנגנון: I:E ratio לא מספיק → גז נלכד → PEEP פנימי

זיהוי בגרף: זרימת אקספיריום אינה חוזרת לאפס לפני הנשמה הבאה

השפעות: ↑ Peak Pressure, Barotrauma, ↓ Venous Return, ↓ CO

טיפול: ↓ RR, ↑ זמן אקספיריום (↑ I:E), ↓ Vt, טיפול בסיבה (ברונכוספאזם)

מדידה: אינספירטורי ואקספירטורי hold

────────────────────────────────────────────────────────────

### 🔴 Pressure Waveforms — Peak vs Plateau

|  | Peak Pressure | Plateau Pressure |
| --- | --- | --- |
| מה משקף | Resistance + Compliance | Compliance בלבד (Static) |
| מדידה | בזמן אמת | לאחר Inspiratory Hold |
| ↑ Resistance בלבד | ↑ Peak | תקין |
| ↓ Compliance בלבד | ↑ Peak | ↑ Plateau |
| שניהם עולים | ↑↑ Peak | ↑ Plateau |

Driving Pressure = Plateau − PEEP ← הכי חשוב לניבוי תוצאות ב-ARDS

────────────────────────────────────────────────────────────

## שאלות נפוצות בנושא

────────────────────────────────────────────────────────────

שאלה 1:

מטופל מונשם ב-PCV. תוך ניתוח לפרוסקופי, Vt יורד מ-500 mL ל-250 mL. מה הסיבה הסבירה ביותר?

✅ תשובה: ירידה ב-Compliance עקב Pneumoperitoneum (אינסופלציה לפרוסקופית). ב-PCV הלחץ קבוע — ירידה ב-Compliance גורמת לירידה ב-Vt. אפשרויות נוספות: פנאומוטורקס, בצקת ריאות.

────────────────────────────────────────────────────────────

שאלה 2:

EtCO₂ = 35 mmHg. PaCO₂ מ-ABG = 55 mmHg. מה המשמעות?

✅ תשובה: הפרש PaCO₂-EtCO₂ גבוה (20 mmHg במקום 2–5 תקין). מעיד על עלייה משמעותית ב-Dead Space Ventilation — DDX: Pulmonary Embolism, ↓ Cardiac Output, מחלת ריאות חסימתית קשה.

────────────────────────────────────────────────────────────

שאלה 3:

SpO₂ = 98% בחולה שנחשף לעשן שריפה. מה הצעד הבא?

✅ תשובה: Co-oximetry (ABG עם Co-oximeter) — SpO₂ גבוה כוזב בהרעלת CO. COHb בולע 660nm כמו O₂Hb ולכן ה-Pulse Oximeter מדווח על ערך גבוה כוזב. SpO₂ רגיל אינו אמין כאן.

────────────────────────────────────────────────────────────

שאלה 4:

קפנוגרם מראה Shark Fin Pattern עם EtCO₂ = 48 mmHg. מה האבחנה ומה הטיפול?

✅ תשובה: ברונכוספאזם (Increased Airway Resistance). Phase III עולה בהדרגה במקום להיות אופקי — גז מנאדיות עם קבועי זמן ארוכים יוצא מאוחר. טיפול: Bronchodilators (Salbutamol, Ipratropium), ↓ RR למניעת Auto-PEEP, עמקת הרדמה.

────────────────────────────────────────────────────────────

שאלה 5:

מטופלת עם אי-ספיקת מסתם טריקוספידלי קשה. SpO₂ = 88% למרות שנראית בסדר ו-ABG תקין. הסבר?

✅ תשובה: False Low SpO₂ — Tricuspid Regurgitation גורמת לפעימות ורידיות רטרוגרדיות לפריפריה. הפולסוקסימטר מזהה AC component ורידי ומשקלל סטורציה ורידית נמוכה. ABG עם Co-oximetry הוא הסטנדרט. Miller: *"Venous pulsations may result in detection of venous O₂Hb saturation, resulting in artifactual reduction of SpO₂."*

────────────────────────────────────────────────────────────

## קבצים בתיקייה

`ניתוח קפנוגרפיה וניהול נתיב אוויר במצבי חירום.docx`

`Anesthesiology Board Review_ Pressure Controlled Ventilation and Pneumothorax Analysis.docx`

`דיוק ושגיאות במדידת סטורציה לפי מילר.docx`

`Pulse Oximetry Accuracy_ False Readings and Clinical Pitfalls.docx`

`Physiology and Clinical Analysis of Capnogram Phase II.docx`

`אבחון וניהול Auto-PEEP בניטור נשימתי לפי מילר.docx`

`Pulse Oximetry Clinical Outcomes and Miller Board Review.docx`

`B-Lines and Pulmonary Edema_ Miller's Respiratory Monitoring Analysis.docx`

`Analyzing Airway Resistance and Pressure Waveforms.docx`

`Anesthesia Toxicology and Monitoring Cheat Sheet.docx`

`אולטרסאונד ריאות_ אבחון בצקת וארטיפקטים קליניים מבוססי מילר.docx`

`Miller's Capnography Guide_ Distinguishing Obstruction from Cuff Leaks.docx`

`Mechanics of Plateau Pressure and Tidal Volume Measurement.docx`

`Chest Radiography Analysis for Anesthesia and Critical Care.docx`

`Clinical Calculations for Arterial Oxygen Content.docx`

`Evaluating Respiratory Risk in Thoracic Surgery Anesthesia.docx`

`Methemoglobinemia_ Clinical Implications and Anesthetic Triggers.docx`

`עקרונות הניטור והדיוק בפולס אוקסימטריה על פי מילר.docx`

`Preductal Oxygen Monitoring and Neonatal Pulse Oximetry Sites.docx`